| 01 | LED parpadeante HAL AVR — Modulo gpio.h |
| --- | --- |

| Modulo | gpio.h / gpio.c |
| --- | --- |
| Dificultad | Basico |
| Duracion | 20 - 30 minutos |
| Hardware | ATmega328P o ATmega1284P, LED, resistencia 220 ohm |
| Conceptos | GPIO_PIN_MODE, GPIO_WRITE, GPIO_TOGGLE, ciclo de delay |

Objetivo

Hacer parpadear un LED conectado a un pin de salida usando exclusivamente las macros de gpio.h, sin usar las funciones de Arduino ni avr-libc directamente.

Al finalizar este ejercicio el estudiante debe ser capaz de:

- Configurar cualquier pin de cualquier puerto como salida digital.

- Escribir un nivel logico HIGH o LOW en un pin.

- Usar GPIO_TOGGLE para invertir el estado de un pin de forma eficiente.

- Entender por que se usan macros en lugar de escribir directamente en los registros.

Fundamento teorico

En AVR, cada pin digital esta controlado por tres registros de 8 bits. Cada bit del registro corresponde a un pin del puerto:

| Pin / Componente | Conexion | Notas |
| --- | --- | --- |
| DDRx | Data Direction Register | 0 = entrada, 1 = salida |
| PORTx | Port Output Register | Escribe el nivel del pin de salida |
| PINx | Port Input Register | Lee el nivel actual del pin (solo lectura) |

Para encender un LED en PB5 (pin 13 del Arduino Uno) sin la HAL se escribe:

DDRB ¦= (1 << 5); // configurar PB5 como salida PORTB ¦= (1 << 5); // encender LED (HIGH) PORTB &= ~(1 << 5); // apagar LED (LOW)

La HAL envuelve esas operaciones en macros con nombres claros. El resultado en el microcontrolador es exactamente el mismo:

GPIO_PIN_MODE_PORTB(5, OUTPUT); // equivale a DDRB ¦= (1<<5) GPIO_WRITE_PORTB(5, HIGH); // equivale a PORTB ¦= (1<<5) GPIO_WRITE_PORTB(5, LOW); // equivale a PORTB &= ~(1<<5)

Material necesario

- 1 x LED (cualquier color)

- 1 x resistencia de 220 ohm (rojo-rojo-marron)

- 1 x protoboard

- Cables jumper

- Placa ATmega328P (Arduino Uno/Nano) o ATmega1284P

Esquema de conexiones

| Pin / Componente | Conexion | Notas |
| --- | --- | --- |
| PB5 (pin 13 en 328P) | Anodo del LED (+) | A traves de la resistencia de 220 ohm |
| GND | Catodo del LED (-) | El lado corto del LED va a GND |
| Resistencia 220 ohm | Entre PB5 y anodo del LED | Limita la corriente a ~15mA |

Nota para ATmega1284P En el ATmega1284P usar PB5 de la misma forma. Cambiar GPIO_PIN_MODE_PORTB y GPIO_WRITE_PORTB es suficiente — no hay diferencia en el codigo. El compilador detecta el target automaticamente con -mmcu=atmega1284p.

Como calcular la resistencia limitadora de corriente Formula: R = (Vcc - Vled) / I Donde: Vcc = 5V, Vled = 2V (LED rojo tipico), I = 15mA = 0.015A Resultado: R = (5 - 2) / 0.015 = 200 ohm -> usar 220 ohm (valor comercial mas cercano)

Parte A — Parpadeo basico con GPIO_WRITE

En este primer version el LED parpadea usando GPIO_WRITE para alternar explicitamente entre HIGH y LOW.

/* * ejercicio01_a.c * * Objetivo: LED parpadeante usando GPIO_WRITE * Modulo: gpio.h * Target: ATmega328P / ATmega1284P */ #include <util/delay.h> /* _delay_ms() de avr-libc */ #include "gpio.h" int main(void) { /* * Paso 1: configurar PB5 como salida. * Esto escribe un 1 en el bit 5 del registro DDRB. * Sin este paso, el pin queda como entrada y el LED no responde. */ GPIO_PIN_MODE_PORTB(5, OUTPUT); while (1) { /* Paso 2a: encender el LED (PB5 = HIGH = 5V) */ GPIO_WRITE_PORTB(5, HIGH); _delay_ms(500); /* esperar 500ms */ /* Paso 2b: apagar el LED (PB5 = LOW = 0V) */ GPIO_WRITE_PORTB(5, LOW); _delay_ms(500); /* esperar 500ms */ } return 0; /* nunca se alcanza en un micro */ }

Parte B — Parpadeo eficiente con GPIO_TOGGLE

GPIO_TOGGLE usa la operacion XOR para invertir el estado del pin en una sola instruccion, sin necesidad de saber el estado actual.

/* * ejercicio01_b.c * * Objetivo: LED parpadeante usando GPIO_TOGGLE * Ventaja: codigo mas corto y una sola instruccion AVR (XOR) */ #include <util/delay.h> #include "gpio.h" int main(void) { GPIO_PIN_MODE_PORTB(5, OUTPUT); while (1) { /* * GPIO_TOGGLE hace: PORTB ^= (1 << 5) * Si el pin estaba en HIGH pasa a LOW, y viceversa. * No necesitamos saber el estado previo. */ GPIO_TOGGLE_PORTB(5); _delay_ms(500); } return 0; }

Parte C — Parpadeo con patron de secuencia

Usar GPIO_WRITE con distintos delays para crear un patron SOS (3 cortos, 3 largos, 3 cortos) en codigo Morse.

/* * ejercicio01_c.c * * Objetivo: patron SOS en Morse con GPIO_WRITE * Demuestra: control preciso de tiempos con HIGH/LOW */ #include <util/delay.h> #include "gpio.h" #define DIT_MS 200U /* punto - 200ms */ #define DAH_MS 600U /* raya - 600ms */ #define GAP_MS 200U /* silencio entre simbolos */ #define WORD_MS 1400U /* silencio entre palabras */ static void led_on(void) { GPIO_WRITE_PORTB(5, HIGH); } static void led_off(void) { GPIO_WRITE_PORTB(5, LOW); } static void dit(void) { led_on(); _delay_ms(DIT_MS); led_off(); _delay_ms(GAP_MS); } static void dah(void) { led_on(); _delay_ms(DAH_MS); led_off(); _delay_ms(GAP_MS); } int main(void) { GPIO_PIN_MODE_PORTB(5, OUTPUT); while (1) { dit(); dit(); dit(); /* S = ... */ dah(); dah(); dah(); /* O = --- */ dit(); dit(); dit(); /* S = ... */ _delay_ms(WORD_MS); /* pausa entre repeticiones */ } return 0; }

Preguntas de reflexion

Responder estas preguntas antes de avanzar al siguiente ejercicio:

- Que diferencia hay entre GPIO_WRITE_PORTB(5, HIGH) y GPIO_TOGGLE_PORTB(5)? Cuando conviene usar cada uno?

- Que pasa si se omite GPIO_PIN_MODE_PORTB(5, OUTPUT)? Por que el LED no encenderia aunque se llame GPIO_WRITE?

- En la Parte C se definen dit() y dah() como funciones estaticas. Por que se usa static? Que implicaciones tiene para el compilador?

- Como se modificaria el ejercicio para controlar dos LEDs en PB4 y PB5 de forma independiente?

Desafio adicional

Para los mas rapidos Modificar la Parte B para que el LED parpadee 3 veces rapido, luego haga una pausa larga, y repita. Usar GPIO_PORT_MODE_B y GPIO_PORT_WRITE_B para encender los 8 pines de PORTB a la vez. Investigar: que hace GPIO_PORT_TOGGLE_B? Implementar un efecto de Knight Rider con 3 LEDs en PB0, PB1 y PB2.

Checklist de entrega

- El LED parpadea correctamente en la Parte A con GPIO_WRITE.

- El LED parpadea correctamente en la Parte B con GPIO_TOGGLE.

- El patron SOS es reconocible en la Parte C.

- Se responden las 4 preguntas de reflexion.

- El codigo compila sin warnings con -Wall -Wextra.